干燥剂使用说明书

1. 使用干燥剂产品前,应仔细检查密封袋有无破损。

2. 尽量缩短干燥剂在空气中暴露的时间,是保证干燥剂生产质量的重要法则，

一旦打开包装,应尽快使用.且不应在打开封口长时间闲置后又重新使用。（打开后如不需使用请及时将干燥剂密封于袋内）

3. 应在相对湿度50%的环境中放置干燥剂,空气中的湿度大约在60%-90%之间。如需防潮需让您的产品与空气隔绝再放置干燥剂吸附内部空间中的湿度。在不通风的环境下。放置干燥剂一般可以达到60天-120天不等的防潮效果。

4. 一个立方应放置500g量的干燥剂，平放于密封放置的箱子或容器中，才能起到有效的防潮吸附作用。

（此使用量是建议最少使用量）

注：最少使用量指在焊封铁容器内的使用量，凡是在潮湿环境和采用木箱内衬塑料袋封装的包装，应采用加倍的量

5.硅胶干燥剂产品介绍
　　该产品外观呈白色、半透明状玻璃体。主要用于干燥、防潮，可用作催化剂载体以及有机化合物的脱水精制。因其有堆积密度高和低湿度下吸湿效果明显的特点。可用作空气净化剂，去除空气中的水分以控制空气湿度。在海运中也有广泛的应用，也可作为两层平行密封玻璃板之间的除湿，可保持玻璃的透明度。（春，夏较为潮湿应适当加多使用量建议1立方放置750-1000g。秋，冬可以按指定标准1立方放置500g）

6.干燥剂存放方式：

使用前请勿拆除外包装以及内密封袋，存放于比较干燥处（如：踏板，货架等上）

拆除密封袋使用后请将剩余产品密封回袋内。避免干燥剂长时间与空气接触。

东莞市吉发干燥剂有限公司

www.dgjifa.com